ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работу съёмника на протяжении одного года со дня продажи.

Изготовитель несет гарантийные обязательства перед покупателем только в случае наличия в паспорте печати торгующей организации, даты продажи, подписи продавца.

Гарантийный ремонт не производится при:

- несоблюдении покупателем требований, изложенных в настоящей инструкции;

- повреждения, возникшие вследствие неквалифицированного использования оборудования;

- механических повреждениях корпуса изделия;

- наличии следов ремонтных работ;

- повреждениях, вызванных стихийными бедствиями, водой и другими инородными телами

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Наименование изделия: _____________________________________________________

Наименование и адрес торгующей организации:

Дата продажи: «_____» ________________ 2025 г.

м.п.

Подпись продавца: ___________________ / ___________________ /

Дополнительная информация

(заполняется сервисным центром)

| Описание дефекта: __________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Отметки сервисного центра: __________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Описание дефекта: __________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Отметки сервисного центра: __________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

съёмник гидравлический

со встроенным насосом

сг-5, сг-10, сг-15, сг-20, сг-30, сг-50

ПАСПОРТ И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Съёмник гидравлический трех-захватный (имеется конструктивная возможность сборки двух-захватного) со встроенным гидравлическим насосом предназначен для демонтажа составных частей оборудования, подшипников, муфт, крыльчаток и т.п., посаженных с натягом. Съёмник обеспечивает: демонтаж различных деталей у узлов, без повреждения частей изделия, существенное облегчение ремонтных работ двигателей и т.д., быстрая настройка захватов на нужный размер, пружинный возврат штока в исходное положение, удобство хранения и переноски к месту проведения ремонтных работ, безопасность работ. Захваты из высококачественной закаленной стали обеспечивают высокую надежность и долговечность. Съемники успешно заменяют применение кувалд, нагревание снимаемых деталей или рычажного давления на них.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит съёмник со встроенным гидравлическим насосом, рукоятка для насоса, упаковочная тара для переноски съёмника в разобранном виде, настоящая инструкция по эксплуатации.

| МОДЕЛЬ | СГ-5 | СГ-10 | СГ-15 | СГ-20 | СГ-30 | СГ-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее усилие, тс | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Рабочий ход поршня, мм | 50 | 60 | 75 | 70 | 70 | 65 |
| Минимальный диаметр захвата, мм | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Максимальный диаметр захвата, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Максимальная глубина захвата, мм | 140 | 170 | 180 | 205 | 250 | 300 |
| Вес, кг | 7,6 | 10,1 | 17,5 | 18,6 | 24,2 | 42,9 |
| Размер в упаковке, см | 42х29х9 | 43х33х11 | 44х35х13 | 44х35х13 | 48х20х18 | 52х25х22 |

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Перед началом работы необходимо собрать съёмник. Процедура очень простая, поэтому не описывается. При сборке необходимо обратить внимание на соединении захватов с соединительными планками. Захваты имеют одно крепёжное отверстие и выполнены в универсальном исполнении, т.е. «лапы» имеют с обеих окончаний технологические выступы для захвата детали, предназначенные для подгонки съёмника под необходимый диаметр. После сборки съемник готов к работе.

Примерная процедура съёма подшипника с вала двигателя:

- Траверса для крепления захватов (посредством соединительных планок) навинчивается на корпус съёмника, захваты накидываются на снимаемую деталь и траверса навинчивается на корпус съёмника до того момента, пока центровка съёмника не упрётся в центровку вала.

- Спускной вентиль, расположенный сбоку, повернуть по часовой стрелке.

- Рукояткой нагнетается давление, при этом поршень съемника начнёт давить на вал, и снимаемая деталь сдвигается с места.

- После того, как поршень достигнет своего крайнего положения необходимо открыть спускной вентиль, поршень под действием пружины вернётся обратно. Подкрутив траверсу опять до упора, необходимо повторить предыдущие действия, пока деталь не снимется.

ВНИМАНИЕ!

- Перед эксплуатацией проверьте надёжность креплений.

- Не используйте съёмник, если развиваемого им давления не хватает для снятия детали.

- Запрещается бить по корпусу съемника и лапам кувалдой, молотком и т.п. во избежание выхода из строя инструмента.

- Температура в помещении, где проводятся ремонтные работы, не должна выходить за интервал –5 … +45 0С.

- Максимальный выход поршня – до красной контрольной риски.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации может появиться необходимость доливки, либо полной замены масла.

Для смены масла необходимо выкрутить специальный винт и залить чистое отфильтрованное масло.

Марка используемой рабочей жидкости ВМГЗ ТУ 38 101479-86.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения для упакованных приборов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранятся приборы не должно быть среды вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен.

При длительном хранении съёмника необходимо смазать его антикоррозийной смазкой.